- Дизассемблированный код

  - Листинг int 8h

int8h.lst       int8h header			 Sourcer Listing v3.07     8-Sep-26   1:49 pm   Page 1

; Вызов sub_1

020C:0746  E8 0070				call	sub_1			; (07B9)

; Сохранение регистров ES, DS, AX, DX

020C:0749  06					push	es

020C:074A  1E					push	ds

020C:074B  50					push	ax

020C:074C  52					push	dx

; Загрузка в ds 0040h - область данных bios

020C:074D  B8 0040				mov	ax,40h

020C:0750  8E D8				mov	ds,ax

020C:0752  33 C0				xor	ax,ax			; Zero register

020C:0754  8E C0				mov	es,ax

; Инкремент счетчика времени по адресу 0040:006C

020C:0756  FF 06 006C				inc	word ptr ds:[6Ch]	; (0040:006C=0D360h)

020C:075A  75 04				jnz	loc_1			; Jump if not zero

; Инкремент старших 2 байт счетчика времени

020C:075C  FF 06 006E				inc	word ptr ds:[6Eh]	; (0040:006E=0Dh)

020C:0760			loc_1:						;  xref 020C:075A

; Проверка, что прошли сутки

; 0040:006E == 18h и 0040:006Ch == 00B0h

; 24 * 60 * 60 * n == 18h << 16 + B0h, где n - количество вызовов таймера в секунду

020C:0760  83 3E 006E 18			cmp	word ptr ds:[6Eh],18h	; (0040:006E=0Dh)

020C:0765  75 15				jne	loc_2			; Jump if not equal

020C:0767  81 3E 006C 00B0			cmp	word ptr ds:[6Ch],0B0h	; (0040:006C=0D360h)

020C:076D  75 0D				jne	loc_2			; Jump if not equal

; Обнуление счетчика таймера и помещение 1 в 0040:0070 по прошествии 24 часов

020C:076F  A3 006E				mov	word ptr ds:[6Eh],ax	; (0040:006E=0Dh)

020C:0772  A3 006C				mov	word ptr ds:[6Ch],ax	; (0040:006C=0D360h)

020C:0775  C6 06 0070 01			mov	byte ptr ds:[70h],1	; (0040:0070=0)

; AL = 8, до этого 0

020C:077A  0C 08				or	al,8

020C:077C			loc_2:						;  xref 020C:0765, 076D

; Сохранение регистра AX

020C:077C  50					push	ax

; Декремент счетчика времени до отключения моторчика дисковода

020C:077D  FE 0E 0040				dec	byte ptr ds:[40h]	; (0040:0040=13h)

020C:0781  75 0B				jnz	loc_3			; Jump if not zero

; Сброс 4 битов состояния моторчика дисковода

020C:0783  80 26 003F F0			and	byte ptr ds:[3Fh],0F0h	; (0040:003F=0)

; Отправка команды отключения моторчика дисковода

020C:0788  B0 0C				mov	al,0Ch

020C:078A  BA 03F2				mov	dx,3F2h

020C:078D  EE					out	dx,al			; port 3F2h, dsk0 contrl output

020C:078E			loc_3:						;  xref 020C:0781

; Восстановление регистра AX

020C:078E  58					pop	ax

; Проверка 2 бита

020C:078F  F7 06 0314 0004			test	word ptr ds:[314h],4	; (0040:0314=3200h)

020C:0795  75 0C				jnz	loc_4			; Jump if not zero

; Помещение младшего бита флагов в AH

020C:0797  9F					lahf				; Load ah from flags

; Обмен AH и AL, AX - 08[AH]

020C:0798  86 E0				xchg	ah,al

; Сохранение регистра AX

020C:079A  50					push	ax

; Вызов 1CH прерывания по таймеру с помощью адреса в таблице векторов. При вызове через int в стек произошел бы

; пуш регистра FLAGS, а в случае через call на его месте будет лежать заранее заготовленный AX,

; который по выходу из 1CH будет установлен в FLAGS с помощью iret.

020C:079B  26: FF 1E 0070			call	dword ptr es:[70h]	; (0000:0070=6ADh)

020C:07A0  EB 03				jmp	short loc_5		; (07A5)

020C:07A2  90					nop

020C:07A3			loc_4:						;  xref 020C:0795

; Вызов 1CH прерывания по таймеру

020C:07A3  CD 1C				int	1Ch			; Timer break (call each 18.2ms)

020C:07A5			loc_5:						;  xref 020C:07A0

; Вызов подпрограммы sub_1

020C:07A5  E8 0011				call	sub_1			; (07B9)

; Сброс контроллера прерываний

020C:07A8  B0 20				mov	al,20h			; ' '

020C:07AA  E6 20				out	20h,al			; port 20h, 8259-1 int command

; Восстановление регистров DX, AX, DS, ES

020C:07AC  5A				pop	dx

020C:07AD  58					pop	ax

020C:07AE  1F					pop	ds

020C:07AF  07					pop	es

020C:07B0  E9 FE99				jmp	$-164h ; (020C:07B0h - 164h = 020C:064Ch)

;

020C:064C  1E					push	ds

020C:064D  50					push	ax

; .......

020C:06AA  58					pop	ax

020C:06AB  1F					pop	ds

; Возврат из прерывания

020C:06AC  CF				    iret; Interrupt return

  - Листинг процедуры sub_1

sub_1      proc    near

; Сохранение регистров DS, AX

020C:07B9  1E					push	ds

020C:07BA  50					push	ax

; AX = 0040h = DS

020C:07BB  B8 0040				mov	ax,40h

020C:07BE  8E D8				mov	ds,ax

; Помещение младшего байта FLAGS в AH

020C:07C0  9F					lahf				; Load ah from flags

; Проверка старшего бита DF или старшего бита IOPL

; Если установлен хотя бы один бит, то IF сбрасывается через cli

020C:07C1  F7 06 0314 2400			test	word ptr ds:[314h],2400h	; (0040:0314=3200h)

020C:07C7  75 0C				jnz	loc_2			; Jump if not zero

; Сброс Interrput Enable Flag (9 бит зануление) запрет на маскируемыe аппаратные прерывания

; lock - для атомарности команды

020C:07C9  F0> 81 26 0314 FDFF	           lock	and	word ptr ds:[314h],0FDFFh	; (0040:0314=3200h)

020C:07D0			loc_1:						;  xref 020C:07D6

; Загрузка AH в младший байт FLAGS

020C:07D0  9E					sahf				; Store ah into flags

; Восстановление регистров AX, DS

020C:07D1  58					pop	ax

020C:07D2  1F					pop	ds

020C:07D3  EB 03				jmp	short loc_ret_3		; (07D8)

020C:07D5			loc_2:						;  xref 020C:07C7

; Сброс Interrput Enable Flag с помощью cli

020C:07D5  FA					cli				; Disable interrupts

020C:07D6  EB F8				jmp	short loc_1		; (07D0)

020C:07D8			loc_ret_3:					;  xref 020C:07D3

; Возврат из подпрограммы

020C:07D8  C3					retn

sub_1      endp

- Схема алгоритмов

  - Схема алгоритма обработчика  int8h

  - Схема алгоритма sub_1